德国贺利氏薄膜铂电阻温度传感器

·–70℃～500℃

·1000欧，DIN铂电阻

·A级、B级

·大包装

M系列是大规模使用的薄膜元器件。这些元器

件具有特别小的尺寸，长期稳定性很好，宽温

度范围内精度很高。用于汽车工业、白色家电，

HVAC，食品加工业、医疗行业。

标称电阻         执行标准                订货号

R0                                      塑料包装

1000欧@0℃       DIN EN60751 B级       32 208 548

DIN EN60751 A级       32 208 550

技术指标：

温度系数：TCR=3850ppm/℃

温度范围：

B级：–70℃～500℃

A级：–50℃～300℃

电线：镀铂镍线

规范：DIN EN 60751（符合IEC751）

尺寸：2.3mm×2.1mm×0.9mm   （长×宽×高）

线长10mm

长期稳定性：

R0漂移小于等于0.04％  （500℃，1000小时后）

抗振动等级：

至少40g加速度（10～2000Hz）

绝缘电阻：

＞10MΩ，20℃时

＞1MΩ， 500℃时

抗冲击等级：

至少100g加速度（波动8.5mS后）

自热系数：

0.4℃／mW （0℃时）

响应时间：

水@0.4m/s  t50%  0.05S   t90%    0.15S

空气@2m/s  t50%  3.0S   t90%     10.0S

环境条件：

未保护时只能用于干燥环境

包装：大包装1000件

测量电流：0.3～最大1.0mA